150米三峡游船

观光电梯

技术协议书

船    东：重庆交运游轮有限公司

代表签字：

船    厂：重庆中江船业有限公司

代表签字：

供 货 商：

代表签字：

一  总    则

1、工程名称：150米三峡游轮

2、入级符号：

★ CSA 客船:内河 A 级航区、J2 级航段

★ CSM 机舱自动化-2;绿色船舶-2;能效设计(2);船舶舒适性(振动 2)，船舶舒适性(噪声 2)

3、证书（不限于）

船级社入级证书

制造厂证书

其它需要证书

证书数量四份（一份正本，三份副本）

4、所有说明书应至少包含如下内容

1)设备的详细介绍

2)操作指南

3)维护指南

4)供应商和制造商地址

5、设备材料和尺寸应为中国国家标准和/或船舶标准。

6、所有铭牌和警示牌为中文，材料及固定方式按制造厂标准。

7、制造商供应的产品上任何部位的材料不得含有石棉。

8、图纸

所有内容用中文，公制单位。

为满足设计的需要，在本技术协议签定 7  天内，供货商应在提供认可图前以e-mail或特快专递将设备的主要尺度，AutoCAD 图纸 (dwg.file)和相关的资料、文件直接寄给船厂供设计之用，并给船厂发传真以确认。

9、图纸认可

1）认可资料

在商务合同签定 7 天内，制造商应提供4套图纸以供认可，(由制造商负责邮寄) 并给船厂发传真以确认以上邮寄时间。船东、船厂、供货商联系信息如下：

|  | 船 东 | 船 厂 | 供货商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 何南海 | 王光远 |  |
| 联系电话 | 13896919688 | 13436135992 |  |

供货商应保证认可图纸满足技术协议和规格书的要求。供货商提供给船厂的设备证书应在认可图中列出。在收到认可图的 2 周内，船厂应给出包括船东意见和船厂意见在内的所有认可意见给制造商。

2）工作资料

在收到船厂的认可意见1周内，供货商应提供4套工作资料，其中2套由制造商负责邮寄（船东、船厂各一套），其余1套随机提供，供船厂施工用。工作资料必须按船厂/船东的意见完成修改。供货商应保证所提供的设备与工作资料一致，若在生产过程中必须作出修改，应立即通知船厂并获得船厂的同意。

3）完工资料

供货商应随同设备一起提供每船4套完工资料给船厂，包含说明书/操作手册和证书。并另外提供1套包含完工图和文件的CD-ROM（指导书和操作手册）

10、设备验收（如适用）

在设备出厂试验前 15天，供货商应以传真或邮件形式正式通知船厂/船东参加试验并同时提交检查/试验资料。

11、规范、规则 及标准

遵照下列（但不限于）规范、规则及行业标准，包括合同签字日期之前生效的规范、规则的任何修改条款。

- CCS《内河船舶入级规则》2022及2023年第一次变更通告

- CMSA《船用产品检验规则》2024

- CCS《内河绿色船舶规范》2023

- CCS《钢质内河船舶建造规范》2016及历年《修改通报》

- CMSA《内河船舶法定检验技术规则》2019及历年《修改通报》

- CCS《材料与焊接规范》2024

7）本电梯的制造验收参照“GB7588电梯制造与安装安全规范”、“GB10060电梯安装验收规范”、“CB/T3567-2011船用乘客电梯行业标准” 进行。

8）其他适用的规范、法规、标准

12、环境条件

（1）环境温度                      0~45℃（电气元件55℃）

（2）相对湿度                      95%

（3）横倾   ±10°                纵倾     ±5°

（4）有油雾、霉菌；

（5）正常航行产生的振动

（6）应急设备：横倾  ±15°  纵倾 ±10°

二  电梯规格参数表

1.基本参数

设备用途：船用观光乘客电梯

梯号：   G1、G2  数量： 2 台(左右各1)        梯型：  HSCG-1500/0.63 （观光梯）            载重量： 1500 kg        速度：   0.63  m/s

层/站/门：    6     层      6     站      6     门

服务层楼：  -1、1、2、3、4、5        基    站：第     1     层

驱动方式：    曳引式

提升高度： 12700mm   顶层高度（净空）：  4840    mm   底坑深度：  1000   mm

井道净内尺寸：（宽） 3100 mm×（深） 1675（≥2200）mm，详见“电梯围井总体布置图”

井道墙结构：   钢结构

轿厢尺寸：内：（宽） 2000 mm×（深）  1700  mm×（高）  2300（含吊顶）  mm

控制方式：集选

轿厢装饰：

侧壁与后轿壁装饰：HM-510A型改，侧壁发纹不锈钢，后壁为层压玻璃，外罩发纹不锈钢

前壁、操纵器壁材质：  发纹不锈钢

吊   顶：HM-510A型

轿底装饰：PVC拼花

轿厢扶手：不锈钢HM-313F

操纵箱显示：点阵               按钮类型：微动按钮

操纵面板布置    标准（操纵面板和外召面板为发纹不锈钢）

厅外召唤布置形式：  a

图形

说明：a单梯(一体显示)            b并梯一体(一体显示)                      c并梯分体(一体显示)

门 系 统：

门    机： 标准    净开门尺寸：（宽） 1000 mm×(高) 2000 mm

轿    厢：单通     轿门材质： HM-660型

| 材质 数量 开门方式 （套） |  | HM-660型 | 镜 面 不 锈 钢 | 发纹 不 锈 钢 | 拉丝不锈钢（提供图案） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中分式 | 厅门 | -1、1、2、3、4、5 |  |  |  |
|  | 小门套 |  |  | -1、1、2、3、4、5 |  |

楼层高度：详见“电梯围井总体布置图”

2．功能

1）基本功能

A、开关门过程防夹人保护（光幕）                   B、超载报警

C、轿厢内照明、风扇节能运行                       D、有/无司机操作

E、基站停靠                                       F、厅外召唤重新开门

G、三方通话（轿内、总服务台、控制柜）             H、满载直驶

I、消防返回基站                                    J、到站响铃

K、重复关门                                       L、轿厢应急照明

M、停止服务锁                                     N、检修操作

O、轿厢位置及运行方向显示                         P、错误指令删除

2）选配功能：

A．背景音乐（同船上广播连接）

3．电梯性能：

1）起制动加速度大于0.48m/s²，小于0.55m/s²；

2）电梯平层精度不大于±10mm；

3）设置手动救援装置；

4）安全保护设施

  - 超速保护装置

  - 电系统断相、错相保护装置及电机过载保护和报警；

  - 撞底缓冲装置；

  - 超越上、下极限工作位时的保护装置；

  - 层门装置与轿厢门电气、机械联锁装置；

  - 轿厢和对重有防止断绳下落装置；

  - 停电或电气系统发生故障时应有轿厢慢速移动措施；

  - 超载保护装置并报警；

  - 端站减速。

  - 启动力矩补偿

5）噪音（峰值除外）

A．机房噪音（曳引机处）db(A)≤80；            B．轿厢内噪音 db(A)≤55；

C、开门过程噪音db(A)≤65。

4、主要部件配置表

电梯主要部件配置表

| 序号 | 名 称 | 原 产 地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑控制系统 |  | 电脑版 |
| 2 | 变频器 |  | 同曳引机匹配 |
| 3 | 旋转编码器 |  | 同曳引机匹配 |
| 4 | 继电器 |  | 施耐德 |
| 5 | 平层装置 |  | 同控制系统匹配 |
| 6 | 门机控制系统 |  |  |
| 7 | 门机变频器 |  |  |
| 8 | 接触器 |  | 施耐德 |
| 9 | 永磁同步曳引机 |  |  |
| 10 | 限速器 |  |  |
| 11 | 安全钳 |  |  |
| 12 | 轿厢 |  | 自制 |
| 13 | 操作盘 |  | 自制 |
| 14 | 呼梯盒 |  | 自制 |
| 15 | 超载装置 |  | 自制 |
| 16 | 门板、门套 |  | 自制 |
| 17 | 缓冲器 |  |  |
| 18 | 导轨 |  |  |
| 19 | 钢丝绳 |  |  |
| 20 | 门机机械构件 |  |  |
| 21 | 导轨支架 |  | 自制 |
| 22 | 对重架及支架 |  | 自制 |
| 23 | 控制柜总成 |  | 自配（IP22）自带散热风扇 |
| 24 | 滚动导靴 |  |  |

5、附加说明：

甲方应完成的工作

1）、提供单相220V（最大功率1KW）（不能作为控制用）和电梯电源三相三线制380v（最大功率11KW）分开设置，并放线至阳光甲板层电梯设备间内。

2）、电源稳定，电源启动电压波动不大于±10%，正常运行时电压波动不大于±7%。（大于该值电梯自动保护停运）

3）、电梯井道水平尺寸是指用铅垂测定的最小净空尺寸，允许偏差值为：0－+20mm；

4）、井道应为电梯专用，井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。

5）、井道应设永久性的照明，在井道最高和最低点0.5m内，各装一盏灯，中间每隔7m（最大值）设一盏灯。

6）、井道底坑设排水装置，不得渗水，其强度足以承受所示各力。

7）、围井壁按“电梯围井总体布置图”图示要求设置撑架安装梁，间距≤1.2m。

8）、设备间至总服务台设置三方通话线，线规格4*0.75屏蔽线。三方通话的其它设备由乙方提供。

乙方应完成的工作

1）、乙方提供电梯运行信号（无源常开触头）。

2）、电梯配备手动救援装置，电梯掉电后以便平层救人。

3）、电梯轿厢内配备的广播系统，同船舶广播系统连接（广播系统音频线由甲方提供至设备间）。

4）、负责火警系统电梯内部分的安装工作（火警系统电缆由甲方提供至设备间），但火警系统的设施由甲方负责提供。

5）、协助检测部门完成产品的检测验收工作。

三  质量保证及其它说明

1、本协议签字为订货合同不可分割的一部分，并与订货合同同时生效，具有同等法律效力。

2、设备应取得CCS入级产品证书。

3、船舶竣工出厂后一年内为设计制造质量保证期，在此期间凡属乙方设计、制造工艺、使用材料、配套设备及安装等引起的缺陷、故障和损坏由乙方负责免费修理或更换，凡属甲方使用、保养不当造成的损坏、故障，属甲方责任，乙方应提供技术服务，酌情收取费用。

4、本协议未尽事宜，由各方协商解决。