150米三峡游船

货物电梯

技术协议书

船    东：重庆交运游轮有限公司

代表签字：

船    厂：重庆中江船业有限公司

代表签字：

供 货 商：

代表签字：

总    则

1、工程名称：150米三峡游轮

2、入级符号：

★ CSA 客船:内河 A 级航区、J2 级航段

★ CSM 机舱自动化-2;绿色船舶-2;能效设计(2);船舶舒适性(振动 2)，船舶舒适性(噪声 2)

3、证书（不限于）

制造厂证书

其它需要证书

证书数量四份（一份正本，三份副本）

4、所有说明书应至少包含如下内容

1)设备的详细介绍

2)操作指南

3)维护指南

4)供应商和制造商地址

5、设备材料和尺寸应为中国国家标准和/或船舶标准。

6、所有铭牌和警示牌为中文，材料及固定方式按制造厂标准。

7、制造商供应的产品上任何部位的材料不得含有石棉。

8、图纸

所有内容用中文，公制单位。

为满足设计的需要，在本技术协议签定 7  天内，供货商应在提供认可图前以e-mail或特快专递将设备的主要尺度，AutoCAD 图纸 (dwg.file)和相关的资料、文件直接寄给船厂供设计之用，并给船厂发传真以确认。

9、图纸认可

1）认可资料

在商务合同签定 7 天内，制造商应提供4套图纸以供认可，(由制造商负责邮寄) 并给船厂发传真以确认以上邮寄时间。船东、船厂、供货商联系信息如下：

|  | 船 东 | 船 厂 | 供货商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 何南海 | 王光远 |  |
| 联系电话 | 13896919688 | 13436135992 |  |

供货商应保证认可图纸满足技术协议和规格书的要求。供货商提供给船厂的设备证书应在认可图中列出。在收到认可图的 2 周内，船厂应给出包括船东意见和船厂意见在内的所有认可意见给制造商。

2）工作资料

在收到船厂的认可意见1周内，供货商应提供4套工作资料，其中2套由制造商负责邮寄（船东、船厂各一套），其余1套随机提供，供船厂施工用。工作资料必须按船厂/船东的意见完成修改。供货商应保证所提供的设备与工作资料一致，若在生产过程中必须作出修改，应立即通知船厂并获得船厂的同意。

3）完工资料

供货商应随同设备一起提供每船4套完工资料给船厂，包含说明书/操作手册和证书。并另外提供1套包含完工图和文件的CD-ROM（指导书和操作手册）

10、设备验收（如适用）

在设备出厂试验前 15天，供货商应以传真或邮件形式正式通知船厂/船东参加试验并同时提交检查/试验资料。

11、规范、规则 及标准

遵照下列（但不限于）规范、规则及行业标准，包括合同签字日期之前生效的规范、规则的任何修改条款。

- CCS《内河船舶入级规则》2022及2023年第一次变更通告

- CMSA《船用产品检验规则》2024

- CCS《内河绿色船舶规范》2023

- CCS《钢质内河船舶建造规范》2016及历年《修改通报》

- CMSA《内河船舶法定检验技术规则》2019及历年《修改通报》

- CCS《材料与焊接规范》2024

7）本船用杂物电梯的制造验收参照“GB25194杂物电梯制造与安装安全规范”和本协议确定的规格参数、性能指标进行。该设备只能装货，不能进人。不具备取得CCS证书条件。

8）其他适用的规范、法规、标准

12、环境条件

（1）环境温度                      0~45℃（电气元件55℃）

（2）相对湿度                      95%

（3）横倾   ±10°                纵倾     ±5°

（4）有油雾、霉菌；

（5）正常航行产生的振动

（6）应急设备：横倾  ±15°  纵倾 ±10°

电梯规格参数表

1.基本参数

设备用途：船用杂物电梯

梯号：C1、C2、C3 数量：5 台      梯型：  HSCC-300/0.4

载重量： 300   kg        速度：   0.4  m/s

层/站/门： C1：7层7站7门，2台；C2：6层6站6门，2台； C3 ：7层7站7门，1台

服务层楼：C1：-1、1、2-6；   C2：1、2-6；   C3：-1、1、2-6；

基    站：第1层

驱动方式：曳引式

提升高度（暂定）：C1：15650mm；  C2：13050mm；  C3：15650mm

顶层高度（暂定）（净空）：C1：2700mm；  C2/C3：2700mm；

底坑深度（暂定）：C1/C2/C3：650mm

井道净内尺寸：详见“电梯围井总体布置图”

井道墙结构：钢结构

轿厢净内尺寸（暂定）：C1：（宽）700mm×（深）1000mm×（高）900mm；

C2：（宽）950 mm×（深）800mm×（高）1000 mm；

C3：（宽）850mm×（深）800mm×（高）1000mm；

控制方式：单台按钮控制

轿厢型式及装饰：

轿厢型式：地平式

壁板装饰：发纹不锈钢

轿底装饰： 发纹不锈钢

厅外召唤布置形式：  a  （面板发纹不锈钢）

图形

说明：a单梯(一体显示)       b并梯一体(一体显示)          c并梯分体(一体显示)

门 系 统：

净开门尺寸（暂定）：C1：（宽） 700 mm×(高) 900 mm；

C2：（宽） 950 mm×(高) 1000 mm；

C3：（宽） 850 mm×(高) 1000 mm；

轿门形式及材质：手动上下开门，发纹不锈钢。

厅门及门套：由甲方自行提供并安装，特别应注意厅门位置要与杂物电梯轿厢开门对齐。

轿    厢：C1：贯通开门，C2/C3：单通开门

楼层高度：详见“电梯围井总体布置图”

2.功能

1）基本功能

1、楼层显示；

2、运行方向显示；

3、基站显示；

4、到站蜂鸣提示；

5、任意厅门未关闭设备不能运行；

6、层站间相互呼叫。

3.电梯性能：

1）设置手动救援装置；

2）安全保护设施

  - 电源相序和失压保护功能；

  - 过电流保护；

  - 极限保护功能；

  - 防粘连保护功能；

  - 超时保护功能；

  - 底坑缓冲保护；

  - 不配置限速器和安全钳装置。

4.主要部件配置表

杂物电梯主要部件配置表

| 名 称 NAME | 规格型号 | 产 地 PLACE |
| --- | --- | --- |
| 控制系统 Control System |  |  |
| 主控电脑板 Main board |  |  |
| 继电器 Relay |  |  |
| 主接触器 Main contactor |  |  |
| 变压器 Transformer |  |  |
| 轿厢系统 Car System |  |  |
| 轿厢 Lift car | 发纹不锈钢 |  |
| 轿架 Car sling | 型钢 |  |
| 召唤系统 Call System |  |  |
| 呼梯显示电路板Call board |  |  |
| 呼梯盒 Calling board |  |  |
| 曳引机系统 Traction Drive |  |  |
| 曳引机 Traction machine |  |  |
| 曳引机轴承 Machine bearing |  |  |
| 导向轮 Guide wheel |  |  |
| 安全部件 Safey System |  |  |
| 缓冲器 Buffer |  |  |
| 限位开关 Limit switch, |  |  |
| 极限开关 Limit switch |  |  |
| 门锁 Door lock |  |  |
| 其他部件 Other Parts |  |  |
| 导轨 Main guidel |  |  |
| 曳引绳 Hoist ropes |  |  |
| 平层开关 Level switch |  |  |

5.附加说明：

甲方应完成的工作

1）、设备间设固定式电器照明和电源插座，单相220V电源（最大功率1kw）（不能作为控制用）和电梯电源三相三线制380v(最大功率3kw)分开设置，并放线至设备间。设备间在围井顶部。

2）、电源稳定，电源启动电压波动不大于±10%，正常运行时电压波动不大于±7%。（大于该值电梯自动保护停运）

3）、电梯井道水平尺寸是指用铅垂测定的最小净空尺寸，允许偏差值为：0－+20mm；

4）、井道应为电梯专用，井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。

5）、井道应设永久性的照明，在井道最高和最低点0.5m内，各装一盏灯，中间每隔7m（最大值）设一盏灯。

6）、井道底坑设排水装置，不得渗水，其强度足以承受所示各力。

7) 、围井壁按“电梯围井总体布置图”图示要求设置撑架安装梁，间距≤1.5m。

8) 、制作杂物电梯厅门和设备间门，特别应注意厅门位置要与杂物电梯轿厢开门对齐。

乙方应完成的工作

1）、对甲方制作的杂物电梯厅门安装电气联锁装置。

6.质量保证及其它说明

1、本协议签字为订货合同不可分割的一部分，并与订货合同同时生效，具有同等法律效力。

2、设备应取得CCS入级产品证书。

3、船舶竣工出厂后一年内为设计制造质量保证期，在此期间凡属乙方设计、制造工艺、使用材料、配套设备及安装等引起的缺陷、故障和损坏由乙方负责免费修理或更换，凡属甲方使用、保养不当造成的损坏、故障，属甲方责任，乙方应提供技术服务，酌情收取费用。

4、本协议未尽事宜，由各方协商解决。