150米三峡游轮

钢质门、窗、盖

技术协议书

船  东：重庆交运游轮有限公司          代表：

船  厂：重庆中江船业有限公司          代表：

供  货：                              代表：

年   月   日

一、总则

由重庆中江船业有限公司为 重庆交运游轮有限公司 建造的一艘“150米三峡游轮”，与                     就全船钢质门、窗、盖产品的订货经过友好协商，达成如下技术协议。该技术一式四份，船东和船厂共三份、制造厂一份。本协议作为合同附件,并与订货合同同时生效。

1.满足规范和要求：

1.1《钢质内河船舶建造规范》2016及变更通告和修改通报;

1.2《内河船舶法定检验技术规则》(2019) 及2023修改通报;

1.3《内河船舶入级规则》(2019);

1.4《材料与焊接规范》(2023) 及2024修改通报；

1.5要求设备不含石棉、消耗臭氧物质及多氯联苯(PCB).

二、前提要求和基本要求

1、所有门、窗、盖产品必须按照设计要求和相关标准（国标、船标及其他标准）规定的技术要求生产供货，且应提供CCS证书，证书采用中文一正一副办理。

2、门、窗、盖产品规格型号采用标准及数量以船东提供的订货设备清单（见附件）为准。满足附件所提标准及备注要求。

3、除清单中有特殊要求外，其余门、盖用的密封填料为耐老化橡胶，其扯断应力不低于15MPa，老化系数为0.8，邵氏强度为30-40。

4、门板、门框的高度、宽度偏差为±2mm扭曲度（对角线中之距）偏差不得超过2mm，销轴采用不锈钢材料制造。

5、门关闭时（轧扣到楔块中心）门框边缘应均匀压入填料，压入深度为2mm，其连续接触压印宽度B≥52mm。

6、所有的零部件，均具有良好的互换性。重型钢质门铰链上应有铜质油嘴、销轴为不锈钢材料。

7、门板、门框及其附件不允许有毛刺和裂纹现象存在，外型应匀整，表面无明显缺陷。

8、门制成后应确保正常关闭，开户转动应灵活，无过紧过松现象，活动部分需涂中性润滑油。

9、钢质门板、门框及附件两面应进行抛丸除锈处理，除去氧化皮铁锈及其污物，经过处理后应达到GB8923中Sa2.5级要求，然后涂灰色车间富锌底漆两度。

10、所有制成成品的门应有可擦掉痕迹的标记，注明门规格、型号开向、门号，以便检查安装。出厂时门的显眼位置处应有牢靠的中文铭牌。

11、钢质门、人孔盖、舱口盖等产品均按照附表中订货标准（国家标准或船舶工业标准）规定的材料、技术要求和检验要求制造。

12、舱口盖

1）舱口盖加工、装配的精度按CB/T3324的要求。

2）盖板、围板及附件均不应有毛刺、锐边、围板上边缘与密封件接触处应倒圆。

3）舱口盖关闭时，围板上边缘应均匀贴紧密封件，压印应连结，其宽度大于围板厚度的一半，密封件的压缩量不大于4mm。

4）舱口盖零部件应进行除锈处理，除锈标准按GB8923中Sa2.5级或St3级。

5）舱口盖制成后应涂防锈底漆，其活动部分涂中性润滑油。

6）舱口盖完工后应进行密性试验，试验方法按CB*3273进行，试验后应无渗漏现象。

7）耐老化橡胶的扯断力不低于15Mpa，老化系数不小于0.8，邵氏硬度为30-40。

13、人孔盖

1）人孔盖表面应光滑，不得有裂缝、刺，锐角应倒圆。

2） 形式和尺寸相同的入孔盖应有互换性，所有螺栓、螺母材料配备1Cr18Ni9Ti不锈钢。

3）座圈、盖板和围板的焊缝应保证足够的强度和密性。

4）人孔盖的盖板和座圈之间密封面的平面度偏差不大于1mm。

5）人孔盖座板螺柱孔不能贯通，底部留2-3mm。

14、甲方在产品安装过程中，如由于产品质量出现问题应通知乙方，乙方应无条件派员协助处理，直到产品按要求顺利安装为止。

15、乙方对产品的保质期为交船后十二个月。

16、签订合同一周后生产厂家须提供认可图，由订货方认可后方能进行生产。

17、详细附件内容见下表：

| 150米三峡游轮钢质门、窗、盖清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 参照标准 | 备注（持证） |
| 1 | 钢质隔音阻气门 | BZ700×1750（通孔） | 2 | CB/T 3217-2013 | 左外开1扇，右外开1扇 |
| 2 | 船用风雨密钢质门 | AY700×1700（通孔） | 4 | GB/T 3477-2008 | 左外开2扇，右外开2扇，CCS证书 |
| 3 | 船用风雨密钢质门 | BF750×1800（通孔） | 2 | 参照GB/T 3477-2008 | 左外开1扇，右外开1扇，CCS证书 |
| 4 | 铝质舱室空腹门 | CD 700×1750（通孔）（带格栅） | 9 | CB/T 3281-1997 | 左外开2扇，右外开2扇，左内开4扇，右内开1扇 |
| 5 | 铝质舱室空腹门 | AD 700×1750（通孔） | 2 | CB/T 3281-1997 | 右内开2扇 |
| 6 | 铝合金双层中空玻璃隔音窗 | 1600×800×24G | 4 | CB/T3917-1999 |  |
| 7 | 船用A30级防火开启矩形窗 | PA30-F6×30-IRW-222 | 7 | GB/T 5746-2001 | CCS证书 |
| 8 | 船用A30级防火开启矩形窗 | PA30-F6×30-ILW-222 | 7 | GB/T 5746-2001 | CCS证书 |
| 9 | 风雨密舷窗 | C350-LRW-220-Y1 | 8 | GB/T14413-2008 | 工厂证书 |
| 10 | 风雨密舷窗 | C350-NW-220-Y1 | 8 | GB/T14413-2008 | 工厂证书 |
| 11 | 船用人孔盖 | AA600×400-8 | 14 | CB/T4392-2014 | CCS证书，油密4，其余水密 |
| 12 | 船用人孔盖 | BA600×400-8 | 66 | CB/T4392-2014 | CCS证书，油密4，其余水密 |
| 13 | 船用人孔盖 | BA450×350-8 | 2 | CB/T4392-2014 | CCS证书，水密 |
| 14 | 船用人孔盖 | BA600×400-12 | 4 | CB/T4392-2014 | CCS证书，水密 |
| 15 | 船用人孔盖 | CA600×400-8 | 18 | CB/T4392-2014 | CCS证书，水密 |
| 16 | 钢质小型舱口盖 | A630×630-6-6×200 | 3 | CB/T 3728-2011 | CCS证书 |